УДАЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОМ ПОРТОВ и установка новых драйверов

1-й способ:

сначала отключите в автозагрузке программу виртуальных портов, потом пробуйте удалить их из диспетчера устройств, если не получается проделайте эту процедуру:

Пуск --> Все программы --> Стандартные --> Коммандная строка. Щелкаем на ней правой кнопкой мыши и из выпадающего меню выбираем Запустить от имени Администратора.

Командную строку можно вызывать разными методами, это не столь существенно, главное, что бы эта строка запускалась с админсими правами.

После появления приглашения в консоли вбиваем в нее нижеприведенные строки, и нажимая Enter после каждой из введенной:

Set devmgr_show_nonpresent_devices=1

Devmgmt.msc

В открывшемся окне Диспетчера устройств идем в меню Вид и выбираем Отображать скрытые устройства.

Устройства, отмеченные серым цветом (затененные), как правило, старые или неиспользуемые и их можно безболезненно для ОС удалить, щелкнув на них правой кнопкой и выбрать Удалить.

Теперь можете удалять неиспользуемые виртуальные com-порты.

2-й способ:!!!!!!! У меня так!!!!!!

Если вы хотите все время контролировать номера виртуальных COM портов от различных устройств, то имеет смысл установить DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 постоянно. Для этого нужно зайти в свойства компьютера на рабочем столе (или зайти в Панель управления — Система) и выбрать слева Дополнительные параметры системы, далее вкладка Дополнительно, затем Переменные среды. В разделе Системные переменные нажать Создать и ввести имя переменной DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES и ввести ее значение 1. Теперь у вас всегда будут отображаться все отключенные устройства.

Перед установкой новых драйверов СОМ-портов для USB интерфейса сначала удалить старые  в Диспетчере устройств и программу Мега Фон полностью с очисткой следов. Перезагрузить комп.

Драйверы устанавливать Setup.exe при выдернутом кабеле от интерфейса.

После установки драйверов вставить кабель USB. В Диспетчере устройств появятся 2 СОМ-порта. Младший для САТ, Старший для РТТ прописать в программах:  Скорость 9600  и 8 бит. Стоп 1 бит.